| 模块/引脚 | BOARD 编号 |  |  |  | BCM 编号 (GPIO) |  |  |  | 作用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUL+ (脉冲) | 18 |  |  |  | GPIO 24 |  |  |  | 输出 PWM 脉冲，控制电机速度。 |  |  |  |
| DIR+ (方向) | 15 |  |  |  | GPIO 22 |  |  |  | 输出方向信号。 |  |  |  |
| EN+ (使能) | 16 |  |  |  | GPIO 23 |  |  |  | 输出使能信号。 |  |  |  |
| PUL-/DIR-/EN- | GND |  |  |  | GND (地线) |  |  |  | 共阴极连接。 |  |  |  |
| 模块/引脚 |  |  |  | 树莓派/电源连接 |  |  | 说明 |  |  |  |
| 传感器 A (两线) 正极 |  |  |  | 树莓派 5V |  |  | 为红外 LED 供电。 |  |  |  |
| 传感器 A (两线) 地线 |  |  |  | 树莓派 GND |  |  | 共地。 |  |  |  |
| 传感器 B (三线) VCC |  |  |  | 树莓派 5V |  |  | 为接收模块供电。 |  |  |  |
| 传感器 B (三线) GND |  |  |  | 树莓派 GND |  |  | 共地。 |  |  |  |
| 模块/引脚 |  | 树莓派引脚 (BOARD) |  |  |  | BCM 编号 (参考) |  |  |  | 作用 |  |  |  |
| 传感器 B (三线) OUT |  | 37 |  |  |  | GPIO 26 |  |  |  | 输入：接收传感器 B 的数字信号。 |  |  |  |
| TB6600 (驱动器2) |  |  | 树莓派 (物理引脚) |  |  |  |  | 功能说明 |  |  |  |
| PUL+ (脉冲) |  |  | Pin 31 (GPIO 6) |  |  |  |  | 控制转动步数 |  |  |  |
| DIR+ (方向) |  |  | Pin 33 (GPIO 13) |  |  |  |  | 控制伸出/缩回 |  |  |  |
| EN+ (使能) |  |  | Pin 29 (GPIO 5) |  |  |  |  | 控制电机锁定/放松 |  |  |  |
| PUL- / DIR- / EN- |  |  | GND (Pin 39) |  |  |  |  | 共地 (连接到任意GND) |  |  |  |
| A+ / A- / B+ / B- |  |  | 步进电机线 |  |  |  |  | 红/蓝/绿/黑 (按电机线序接) |  |  |  |
| VCC / GND |  |  | 外部电源 |  |  |  |  | 12V 或 24V (千万别接树莓派!) |  |  |  |

目前选择的细分为8，可以根据频率进行速度的调节

默认账户是固定的：

用户名 (Username): pi

密码 (Password): raspberry

IP地址192.168.10.2(169.254.52.50)

电脑服务器端需要登录tailscale账户

运行server.py即可开启通信